Фильтр UNIX 522 А2В2Е2

ГОСТ 12.4.235-2012

Назначение: фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.)от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты)

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полной маской и полумаской изолирующей

Класс защиты по вредным веществам 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая  полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 17.5 мг/дм = 35

- хлор при конц 15,0 мг/дм - 20 мин,

- диоксид серы при конц 13,3 мг/дм - 20 мин

Масса фильтра: не более 135 г

Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.