Респиратор фильтрующий UNIX 2100 марки А2+Р2, 1 рост

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противогазовых фильтра марки А2 с двумя съёмными противоаэрозольными фильтрами с классом защиты Р2 R, два держателя, сумка для ношения и хранения респиратора.

Полумаска состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, рычага быстрого сброса полумаски на защитном экране, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Выдох направлен вниз. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и  наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.

Размер полумаски: 1 рост

Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %
Класс защиты по вредным веществам:

- по органическим газам и парам: 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.)

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей

Цветовое обозначение фильтра: коричневая полоса.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: циклогексан при концентрации 17,5 мг/дм3 = 35 мин

- по аэрозолям – 2 (средней эффективности). Фильтр противоаэрозольный (предфильтр) предназначен для дополнительной защиты противогазового фильтра трапециевидной формы от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. В комплекте с противогазовым фильтром и полумаской обеспечивает защиту органов дыхания человека.

Состав: фильтр трапециевидной формы, состоящий из внутреннего фильтрующего слоя и наружного фильтрующего слоя, скрепленных между собой по всему периметру

Соединительная часть: фильтр противоаэрозольный присоединяется к противогазовому фильтру путем держателя, крепление обеспечивается фиксацией держателя на противогазовом фильтре по всему периметру.

Размер: площадь фильтрующей поверхности фильтра противоаэрозольного должна полностью закрывать поверхность противогазового фильтра без зазоров.

Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 6 % при объемном расходе 95 м3 в мин.

Держатель предназначен для надежной фиксации противоаэрозольных фильтров с противогазововым фильтрами.

Состав: полиэтиленовый или пластмассовый корпус по периметру  повторяющий контур фильтров противогазовых.

Соединительная часть: держатель должен надежно фиксировать фильтр противоаэрозольный, обеспечивать герметичное соединение и позволять быстро производить многократную замену отработанного фильтра.

Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.

Площадь поля зрения : не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами и предфильтрами не более: 440 г

Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.