| Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (2 рост) Арт. 102-132-0153 | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: Шлем-маска ШМ-2012, комбинированный фильтр ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 R D в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Имеет резьбу 40x4 по ГОСТ 8762-75. Изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. Площадь поля зрения составляет более 70%. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, белый. Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |